|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» __________________ П.В. Едигарев «______»____________________2019г. |
| --- | --- |

Техническое задание №ВОКС-2019    ПИР

на техническое обследование и разработку рабочей документации по капитальному ремонту  помещений производственной лаборатории, расположенной в здании АБК,

ул. Коммунистическая, 110, Комсомольский район  г.о. Тольятти.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Производственная лаборатория, Комсомольский район, ул. Коммунистическая,110. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Капитальный ремонт производственной лаборатории с целью поддержания нормативных параметров её микроклимата. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | 1. Помещения производственной лаборатории расположены в 3-х этажном здании и занимают: на 3-м этаже - 420,8 м2; на 2-м этаж - 157,2 м2. Площадь ремонтируемой кровли составляет 485,7 м2. 2. Отопление производственной лаборатории предусмотрено от газовой котельной площадью 30 м2, расположенной в здании цеха. |
| 7. Режим работы производства | 247 (8-часовой рабочий день) дней в году. |
| 8. Состав работ | - Обследование помещений производственной лаборатории, встроенной газовой котельной и кровли здания с разработкой мероприятий по поддержанию нормативных параметров работы внутренних инженерных систем. - Выполнение рабочей документации по всем разделам, указанным в обследовании и согласованным Заказчиком; - Разработка сметной документации на капитальный ремонт. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | - Выполнение обследования помещений производственной лаборатории и газовой котельной в виде пояснительной записки с выводами, заключением и приложением графической части по следующим разделам: -конструктивные объемно-планировочные решения (замена оконных блоков, проверка правильности открывания дверей, замена полов в отдельных помещениях, выполнение новых отверстий и коробов для коммуникаций, ремонт кровли здания над помещениями лаборатории); -отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (замена приборов отопления, обследование системы воздухоудаления от оборудования лаборатории, обследование приточной механической и естественной вентиляции, обследование приточной венткамеры, расчет количества тепла, необходимого для системы отопления и вентиляции и его сопоставление с производительностью котельной, предложения по установке и замене кондиционеров); -системы водоснабжения и канализация (обследование системы водоснабжения и канализации с подключением нового оборудования); -системы электроснабжения (обследование системы с подключением нового оборудования); -технологические решения (расстановка оборудования лаборатории). - Выполнение рабочей документации по разделам, которые требуют изменений: -конструктивные объемно-планировочные решения; -отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; -системы водоснабжения и канализации; -системы электроснабжения; -технологические решения. - Выполнение сметных расчетов по разделам, а так же сводного сметного расчета. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки ― заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Согласование с Заказчиком применяемых в проекте материалов и оборудования осуществлять на стадии предпроектной проработки. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с разделом 8 данного тех. задания, ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.704-2011 с Постановлением №87 от 16.02.2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком проектных решений, применяемых в проекте материалов и оборудования. |
| 13. Требования к технологическим решениям | - СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III –IVгрупп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней; - СП 1.3.2518-09 Дополнение и изменения №1 к СП 1.3.2322-08; -ПНДф 12.13.1.-03 техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (вып. 2003 год); - СН535-81 Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций (утв. Приказом Госгражданстроя №216 от 20.1981 г.); - НСП 101-51: «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и условиям работы в лабораториях, выполняющих химические, токсикологические, радиологические исследования» Рег № 3610 от 3 мая 2005 года. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Техническое задание; - Копия технического плана здания; - Планы 2,3-го этажей в программе Автокад. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика (проектной организации) в процессе проектирования. Исходные данные сторонних организаций, необходимые для проектирования, проектная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «ГРАНД-Смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В составе рабочей документации не предусматривать. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | В соответствии с требованиями действующих СП. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В составе рабочей документации не предусматривать. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В составе рабочей документации не предусматривать. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС). | В составе рабочей документации не предусматривать. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 45 календарных дней с момента заключения договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Согласование рабочей документации с Заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.704-2011, ГОСТ 21.601-2011 и др. 2. Состав рабочей документации – см. раздел 9. 3.Сметная документация выполняется в соответствии с разделом 15 данного тех. задания. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Материалы обследования и рабочая документация - в полном объеме на бумажном носителе – 4 экз., в электронном виде в формате PDF, Autocad. 3. Сметная документация на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде в формате ГРАНД-смета, Excel. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Наличие соответствующего свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданного СРО. 2. Наличие опыта работы по проектированию подобных объектов. 3. Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии с действующим законодательством. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел.: 8 (8482) 79-03-70 (вн.300), моб. 8-987-819-95-03; Начальник отдела капитального строительства - Шаронова Людмила Владимировна тел.: 8 (8482) 55-13-71 (вн.419), моб. 8-987-819-98-17 Начальник лаборатории Варламова Ольга Евгеньевна тел.: 8 (8482) 39-65-94, моб. 8-987-819-65-84 |

РАЗРАБОТАНО:	                                                                                                 Л.Н. Панасенко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОКС                                                                                                   Л.В. Шаронова

Начальник лаборатории                                                                                     О.Е. Варламова

Главный инженер                                                                                                 Т.К. Прасолов

Технический директор                                                                                        Е.М. Тимофеева