Согласовано						Утверждаю:

Руководитель Производственно –			Главный управляющий директор

технического департамента ОАО «РКС»		  	ООО «Волжские коммунальные             								системы»

_____________________ С.А. Гордеев 			_________________П.В. Едигарев

«_____»____________________2015г.		«____»___________________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ВОКС-2019

на выполнение работ по устройству огнеупорной стены в помещении электрощитовой здания

КНС-7  Центрального района.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа по виду бизнеса «водоотведение» ООО «Волжские коммунальные системы» на 2019г. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | КНС-7, ул. Льва Толстого, 42, Центральный район. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Обеспечение нормального технического состояния существующих производственных зданий, сооружений и объектов административно-бытового назначения. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | КНС-7 расположена по адресу ул. Льва Толстого, 42, Центрального района г.о. Тольятти |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ | Устройство огнеупорной стены в помещении электрощитовой здания КНС-7 Центрального района Наименование работ; Ед. изм.; Кол- во. Демонтаж существующей входной двери из стали в электрощитовую; шт; 1. Монтаж новой входной двери в электрощитовую противопожарного исполнения, р-р 2000х900мм; шт; 1. Кирпичная кладка перегородки из огнеупорного кирпича, h=3,7м, толщ. 250мм; м2; 52. Монтаж новой стальной двери противопожарного исполнения в огнеупорной стене, р-р 2000х900мм; шт; 1. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с дефектными ведомостями и сметной документацией. Демонтаж существующей стальной двери. Монтаж дверей противопожарного исполнения. Кирпичная кладка перегородки из огнеупорного кирпича в помещении электрощитовой. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Использовать при производстве работ материалы, предусмотренные в данном ТЗ, подтверждаемые сертификатами качества. Работы производятся материалами, силами и средствами Подрядчика согласно действующих норм и правил РФ, сметной документации СНиП, СанПиН. На используемый материал предоставлять паспорта и сертификаты качества. Допускается предоставление части материалов Заказчика. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных ситуаций, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполняются на основании проектно-сметной документации с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание; 2. Сметная документация; 3. Дефектная ведомость. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004., выполненные в ПК «Гранд-смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ. (включая СанПиН 2.1.4.1074-01; СП 2.1.5.1059-01) |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с ТЗ. Согласно действующим нормам и правилам РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с ТЗ. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; ПП РФ от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; Постановления мэра г.Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849 - п/1 от 08.04.2010г. и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Любые отклонения от проектно-сметной документации, применяемых материалов, согласовываются с Заказчиком |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации); - график производства работ. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1.Копия приказа о назначении ответственного лица за производство работ -1экз; 2. График производства работ, согласно заявке – 2экз.; 3. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.; 4. Справка о стоимости выполнения работ (ф. КС-3) -2 экз.; 5. Счет – фактура – 1экз.; 6. Исполнительная документация, в т.ч.: -акты на скрытые работы – 2экз.; -сертификаты и паспорта на материалы-1 экз.. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик обязан: - предоставить списки людей и техники, для оформления допуска на объект; - пройти вводный инструктаж по допуску на объект перед началом производства работ; - обеспечивать выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве работ; - увеличивать продолжительность рабочего дня, организовывать посменное производство работ, выполнять работы в выходные и праздничные дни - при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормами СНиП, СанПиН, ГОСТ и т.д.; - нести ответственность за качественное оказание услуги; - при нанесении материального ущерба Обществу, возмещать ущерб за свой счёт. - демонтированные изделия и оборудование передавать Заказчику. - в процессе работ, с момента начала работ и до момента окончания несет полную ответственность за соблюдение действующих норм и требований по охране труда и техники безопасности. - вызывать представителя Заказчика для предъявления выполненных работ. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович – т. 79-03-70, 300 Начальник отдела капитального строительства – Шаронова Людмила Викторовна – т. 8-987-819-98-17; Начальник Службы ВО – Брянцев Сергей Олегович – т. 8-987-819-75-34 Инженер по технадзору Службы ВО – Пожаров Александр Константинович – 8-987-819-46-16 |

Инженер по технадзору Службы ВО                                 		      	 А.К. Пожаров

Согласовано:

Начальник службы ВО                                                                           		 С.О. Брянцев

Главный инженер                                                                                      	  Т.К. Прасолов