|  |  | Приложение № 1 к договору от "___"____________20___г. № _____ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по замене внутренних сетей электроснабжения и освещения КНС 7 Центрального района

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, т/факс (8482) 22-07-35 Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г.Самара БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2021 год по виду деятельности «Водоотведение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | КНС-7, г.о.Тольятти, Центральный район, ул. Льва Толстого, 42 |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Замена внутреннего электроснабжения и освещения |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Категория надежности -II Количество светильников - 12 шт Количество розеток - 7 шт Количество ОШВ - 3 шт |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком | 1. Подготовка и выдача технического задания; 2. Предоставление информации о технических характеристиках объекта (мощность подключения электрических приборов) 3. Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 4. Согласование технических решений, оборудования и материалов. 5. Прием в эксплуатацию. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | 1. Обследование помещений на объекте. Получение недостающих исходных данных. 2. Подбор и согласование с Заказчиком материалов и оборудования. 3. Демонтаж и вывоз старых кабельных линий, лотков, систем освещения. 4. Оформление исполнительной документации. 5. Сдача в эксплуатацию заказчику. 6. Наименования работ Наименование работ; Ед. изм; Кол- во. Демонтаж кабелей ОЩВ; м; 300. Демонтаж провода розеток; м; 250. Демонтаж провода освещения; м; 300. Демонтаж розеток; шт; 7. Демонтаж выключателей; шт; 10. Демонтаж ОЩВ; шт; 3. Демонтаж светильников прожекторов; шт; 12. Монтаж светильников прожекторов; шт; 52. Монтаж кабелей рабочего освещения; м; 1000 (700 в гофре 150 в лотке 150 в кабель канале). Монтаж кабелей розеток; м; 400 (250 в гофре 50 в лотке 100 в кабель канале). Монтаж кабелей питания ОЩВ; м; 40 (30 в лотке 10 в кабель канале). Монтаж розеток; шт; 10. Монтаж выключателей; шт; 15. Монтаж ОЩВ; шт; 3. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1. Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ, включая требования СанПиН. 2. Гарантийный срок установленного оборудования составляет не менее 1 года. 3. Наличие технического персонала, прошедшего проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и имеющего соответствующую квалификационную группу до 1000 в 4. Электромонтажные работы производить в соответствии с проектом (схема монтажа внутреннего электроснабжения и освещения) с соблюдением требованием ГОСТ, СНиП, ПУЭ и других нормативных документов. 5. Подрядная организация все работы выполняет своими силами и средствами. Устанавливаемое оборудование должно быть новое и иметь соответствующую сертификацию. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | - |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям | С соблюдением требований действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов, действующих на территории РФ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета» с обоснованием применяемых расценок или калькуляцию с обоснованием применяемых расценок. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | - |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно требованиям, действующим нормам и правилам РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | - |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | - |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно требованиям действующих норм и правил РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | - |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты или калькуляция – 2 экз. 2. График производства работ – 2 экз. 3. Акт выполненных работ (или универсальный передаточный документ) – 2 экз. 4. Счет – фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС) – 1 экз. 5. Исполнительная документация. Бумажный вариант - 1 экз. и на электронном носителе – 1 экз.. 6. Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | См. п. 24 |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Наличие всех необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ разрешительных документов. 2. Согласование точек подключения, план прокладки кабельных линий по заданию согласовывать непосредственно с заказчиком. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович тел. 8-987-819-95-03. Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич тел. 8-987-819-73-89 |

| Подрядчик: наименование От имени Подрядчика ____________________(расшифровка подписи) | Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» От имени Заказчика _________________(расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |