| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа Е — Оборудование механическое |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕН000034 |

Наименование МТР:  Переносной штатив-тренога «Трипод» с лебедкой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Переносное устройство анкерного крепления , со спасательным подъемным устройством (далее трипод) состоит из устройства анкерного крепления (далее - штатив) и спасательного подъемного устройства (далее – лебедка). |  |  |  |
| 1.1 | Количество анкерных точек | 3 шт. |  |
| 1.2 | Количество блок-роликов | 2 шт. |  |
| 1.3 | Максимальное количество пользователей | 3 чел. |  |
| 1.4 | Штатив | Материал – алюминий | Возможность установки на твердое покрытие и в грунт |
| 1.5 | Телескопические опоры штатива | Материал – алюминий | Многоуровневая регулировка, высота более 2 м. Фиксация длины опор осуществляется с помощью блокирующих штифтов или других быстросъемных приспособлений |
| 1.6 | Спасательное подъемное устройство (Лебедка) | 1 шт. | Длина троса не менее 10 м |
| 1.7 | Инерционное блокирующее устройство с втяжным тросом |  | Длина троса не менее 10 м. Трос должен автоматически наматываться обратно в устройство |
| 1.8 | Высота Трипода | м | 1,3 – 2,4 |
| 1.9 | Диаметр раскрытия опор | м | 1,2 – 2,0 |
| 1.10 | Рабочая нагрузка | кг | 750 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 795-2019 ГОСТ EN/TS 16415-2015 | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию |  | Не менее, 5 лет |
| 2.5 | Срок службы до списания |  | Не ограничен при соблюдении условий хранения и испытаний |

| ФИО Ответственного | Чернышев Викентий Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха КНС |
| Телефон/Факс: | 8 987 819 61 92 |
| Электронный адрес: | chernyshev_va@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Прасолов Тарас Константинович |
| Подпись: |  |