| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ001334 |

Наименование МТР: Мегомметр Е6-31

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Мегомметр Е6-31 или эквивалент |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления Диапазон измерений переменного напряжения Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц | Ом | 500,1000,2500 от 1кОм до 999 МОм ± (3% + 3 емр) от 1 до 9,99 ГОм ± (5% + 5 емр)* от 10 до 99,9 ГОм ±(5%+5емр)* от100 до 300 Гом±(15%+10емр)* 40-700 не более δ = ±(5%+3 емр) |
| 2.5 2.6 | Питание Рабочая температура |  | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА от - 15°С до +50°С |
| 3 | Комплект поставки |  |  |
| 3.1 | Базовая комплектация: Цифровой мегомметр Аккумулятор РАМП.436244.006 5Н-АА2000ВТ Блок питания Батарейный отсек 5*АА Кабель измерительный красный 1,5 м. Кабель измерительный синий 1,5 м. Кабель соединительный 1,5 м Сумка для переноски Зажим, изолированный типа «крокодил» Руководство по эксплуатации | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| Ф.И.О Ответственного | Вилков Владимир Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка цеха водозаборных сооружений |
| Телефон/Факс: | +7 (8482) 397-418 |
| Электронный адрес: | vilkov_va@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Прасолов Тарас Константинович |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |