УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

____________Т.К. Прасолов

"______" ___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электродов

1. Наименование Товара: электроды МР-3.

2.Требования к качеству Товара: Товар должен соответствовать требованиям, указанным в п. 3 технического задания.

3. Требования к характеристикам Товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод МР-3 d.3.0x350mm (упаковка 5,0 кг) | кг | Электрод МР-3 d.3.0x350mm 5,0кг ЭСАБ-СВЭЛ Россия (или эквивалент) AWS A5.1 : E6013 ГОСТ 9467 : Э46 ГОСТ Р ИСО 2560-A : E 38 0 RB 1 2 Класс - 2 Тип покрытия – рутиловое Универсальные электроды, предназначенные для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным зазорам. В отличие от большинства рутиловых электродов, МР-3 рекомендуются для сварки на форсированных режимах, благодаря чему имеют повышенную производительность процесса. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Доступные для заказа диаметры: 3,0; 4,0 мм Режимы прокалки: прокалка не требуется. В случае потери сварочно-технологических свойств из-за набора обмазкой высокой влажности, электроды просушить при 70-90°С, 30 мин. Типичные характеристики наплавленного металла Химический состав, %; Механические свойства. С 0,09 Mn 0,65 Si 0,25 P max 0,030 S max 0,030; σт 480 МПа σв 575 МПа δ 27% KCV: 90 Дж/см2 при 0°С KCU: 135 Дж/см2 при +20°С 70 Дж/см2 при -40°С. |
| 2 | Электрод МР-3 d.4.0x450mm (упаковка 6,5кг) | кг |  |

- Товар должен быть новым и ранее не использованным. Не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением.

4. Требования к поставке:

- На электроды при поставке Покупателю должно быть предоставлено свидетельство Национального агентства контроля  сварки (НАКС) об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

5. Требования к сроку гарантии Товара:

- Срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения не ограничен. Повышение содержания влаги в покрытии электродов устраняют их прокаливанием: перед использованием на режиме, указанном на упаковке.

6. Требования к упаковке и маркировке Товара:

- Поставляемый Товар должен быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

7. Требования к безопасности Товара:

- Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ.

-  Безопасность работ, должна обеспечиваться соблюдением требований ГОСТ 12.3.003-86. «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»