ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на сплит-системы

1. Наименование: сплит-системы (Товар) с установкой.

2.Требования к качеству: Товар и установка должны соответствовать требованиям, указанным в п. 3, 5 Технического задания, а также ГОСТ 26963-86, ГОСТ Р 54539-2011, ГОСТ 32969-2014 (ISO 13253:2011).

3. Основные требования:

| № | Наименование структурного подразделения | Адрес установки Товара, номер кабинета | Площадь помещения для установки Товара, кв. м. | Тип сплит-системы | Мощность сплит-системы (хладопроизводительность), кВт не менее | Длина трассы при установке Товара, метров | Дополнительные услуги при установке Товара* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЭБ | г. Тольятти, б/р 50 Лет Октября, кабинет №111 | 17 | Не инверторная | 2,1 | 4 | Демонтаж прежней трассы и сплит-системы б/у, монтаж новой трассы |
| 2 | Отдел по судебной и аналитической правовой работе | г. Тольятти, б/р 50 Лет Октября, кабинет №318 | 18 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж с АГП |
| 3 | СОТ | г. Тольятти, б/р 50 Лет Октября, кабинет №323 | 18 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж с АГП |
| 4 | ПС (Анташев) | г. Тольятти, б/р 50 Лет Октября, кабинет №325 | 18 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж с АГП |
| 5 | ПС (Хуртина) | г. Тольятти, б/р 50 Лет Октября, кабинет №331 | 23 | Не инверторная | 2,7 | 3 | Демонтаж прежней трассы и сплит-системы, монтаж новой трассы |
| 6 | ОКС (Шаронова) | г. Тольятти, б/р 50 Лет Октября, кабинет №407 | 17 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж с АГП |
| 7 | ОЭЛ | г. Тольятти, Соцгород, отдел экологии | 30 | Не инверторная | 3,36 | 3 | Монтаж |
| 8 | СГЭ | г. Тольятти, Соцгород, раздевалка | 30 | Инверторная | 3,36 | 3 | Монтаж |
| 9 | СГЭ | г. Тольятти, Соцгород, кабинет главного энергетика | 18 | Инверторная | 2,1 | 4 | Монтаж |
| 10 | ОЗЛиСО | г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110, Центральный склад | 30 | Не инверторная | 3,36 | 6 | Демонтаж прежней трассы и сплит-системы б/у, монтаж новой трассы |
| 11 | ПЛ | г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110, кабинет №301 | 16 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж |
| 12 | ПЛ | г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110, кабинет №207 | 16 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж |
| 13 | ПЛ | г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 110, кабинет №206 | 16 | Не инверторная | 2,1 | 3 | Монтаж |

* расходы на оказание дополнительных услуг помимо доставки должны быть включены в стоимость сплит-системы

АГП – автогидроподъёмник

Описание характеристик Товара:

Режим работы: охлаждение, обогрев

Класс энергопотребления: A

Дополнительные режимы: экорежим, турбо, осушение, ночной, вентиляция

Особенности: таймер включения/выключения, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУ, дисплей, индикация работы

Дополнительные функции: система против образования льда, самоочистка внутреннего блока, самодиагностика, разморозка внешнего блока, автоматическое поддержание температуры

Вид установки: настенный

Макс. поддерживаемая температура: не ниже 32 °С

Мин. поддерживаемая температура: не выше 16 °С

Максимальный уровень шума (внутреннего блока): не более 28.5 дБ

Сетевой кабель: да (с вилкой)

Напряжение электропитания: 220-240 В

Фильтр очистки воздуха: фильтр грубой очистки

4. Требования к сроку гарантии:

- Гарантийный срок на Товар и его установку, включая используемые при выполнении работ материалы Поставщика, должен быть не менее 3 лет (на компрессор – 5 лет) со дня поставки и установки Товара.

- Поставщик гарантирует, что поставляемый и устанавливаемый Товар в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

5. Требования к установке Товара:

5.1. При установке сплит-системы Поставщик должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе установки сплит-системы выполняются следующие работы:

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

- пробивка отверстий в стене;

- монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч в коробе);

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- дозаправка хладагентом (до 1 кг);

- тестовый запуск сплит-системы;

- дополнительные работы (при необходимости согласно п. 3 Технического задания).

5.2. Крепление блоков сплит-системы. Внутренний блок сплит-системы должен устанавливаться в помещении.  Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока сплит-системы производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах, при монтаже на крыше – на подставках. При выполнении работ необходимо согласовать допуск специалистов Поставщика в здания (на кровлю здания), а также принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях.

5.3. Устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке сплит-систем, Поставщик должен произвести своими силами, средствами и за свой счет. При выполнении работ по установке в отремонтированных помещениях Поставщик должен использовать пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе выполнения работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет.

5.4. Тестовый запуск сплит-системы. После запуска работа сплит-системы тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончании выполнения работ Поставщик должен предъявить смонтированные сплит-системы представителю Покупателя.

5.5. Поставщик должен предъявить представителю Покупателя демонтированные сплит-системы (если предусмотрен демонтаж согласно п. 3 Технического задания).

6. Требования к сроку и месту поставки и установки Товара:

- Предельный срок поставки и установки Товара в течение 14 календарных дней с даты заключения Договора.

- Место поставки и установки Товара указано в п.3 технического задания.

-  Время поставки и установки Товара: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 в будний день.

7. Требования к безопасности Товара:

- Безопасность должна обеспечиваться соблюдением требований техническим регламентом ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ.

8. Условия приемки:

Датой приемки (датой подписания Акта приема-передачи) считать:

- при поставке и установки Товара – момент приемки установленного Товара;

- при поставке и установки Товара, оказания дополнительных услуг (п. 3 Технического задания)  – момент приемки установленного Товара при условии оказания Поставщиком дополнительных услуг.