Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2024 г.

Всего отобрано за месяц  273  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,44 | < 1,0 – 2,69 |
| цветность | градус | 20 | 2,5 – 6,6 | < 2 – 6,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | < 0,1 – 0,61 | < 0,1 – 0,65 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| Общие(обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2024 г.

Всего отобрано за месяц 99 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,38 1,04 | < 1,0 – 2,94 2,04 | < 1,0 – 2,66 1,24 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | 3,3– 6,8 4,8 | 3,4– 6,1 4,9 | < 2– 6,3 4,8 | 3,3– 4,2 4,0 | < 2 – 2,3 < 2 | < 2 – < 2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | < 0,1 – 0,46 0,19 | < 0,1 – 0,52 0,27 | < 0,1 – 0,67 0,25 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

* - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.