Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2024 г.

Всего отобрано за месяц  268  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,80 | < 1,0 – 2,35 |
| цветность | градус | 20 | 2,7 – 5,2 | < 2,0 – 5,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,36 | < 0,1 – 0,48 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 - 2 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2024 г.

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 3,00 < 1 | < 1 – 1,97 < 1 | < 1 – 3,00 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 3,0 – 5,6 4,2 | 2,7 – 4,7 4,1 | 3,0 – 6,6 4,6 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | 2,8 – 4,6 3,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1– 0,43 0,16 | < 0,1 – 0,34 0,17 | 0,18 – 0,53 0,32 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2024 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 1.2.3685-21 | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 416 | 376 | 312 | 509 | 218 | 319 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,2 | 5,8 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,3 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,56 | 0,72 | 0,72 | 0,55 | < 0,25 | 0,63 |
| марганец | мг/дм3 | 0,1(0,5*) | 0,28 | 0,30 | 0,30 | < 0,05 | < 0,05 | 0,20 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области