Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за май 2024 г

Всего отобрано за месяц  199  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,12 | < 1,0 – 1,60 |
| цветность | градус | 20 | 2,6 – 5,6 | < 2,0 – 5,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,26 | < 0,1 – 0,17 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за май 2024 г

Всего отобрано за месяц 66 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,67 < 1 | < 1 – 2,79 1,33 | < 1 – 2,40 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 3,2 – 5,5 4,3 | 3,7– 5,4 4,5 | 2,8 – 6,4 4,4 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | 3,1 – 4,1 3,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,25 0,10 | < 0,1 – 0,37 0,17 | < 0,1 – 0,51 0,17 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не более 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.