Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за ноябрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц  239 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,33 | < 1,0 – 1,95 |
| цветность | градус | 20 | 2,6 – 7,2 | 2,2– 7,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,64 | 0,11 – 0,48 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0-1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2024 г.

Всего отобрано за месяц 89 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,81 < 1 | 1,00 – 2,63 1,67 | < 1 – 2,59 1,16 | < 1 –1,00 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 2,4 – 7,4 3,9 | 3,5 – 6,6 5,1 | 3,3 – 7,6 5,2 | 2,8 – 6,8 3,9 | 2,2 – 4,6 3,1 | 2,2 – 4,5 3,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | 0,17 – 0,64 0,27 | 0,19 – 0,50 0,33 | 0,20 – 0,70 0,32 | 0,18 – 0,34 0,24 | 0,13 – 0,37 0,22 | 0,13 – 0,21 0,17 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |