Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за сентябрь 2025 г.

Всего отобрано за месяц  268 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,80 | < 1,0 – 2,35 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,4 | < 2,0 – 4,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,4*) | 0,14 – 0,33 | < 0,1 – 0,35 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за сентябрь 2025 г.

Всего отобрано за месяц 98 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,19 < 1,0 | < 1,0 – 1,95 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 5,5 3,0 | < 2,0 – 4,8 3,0 | < 2,0 – 5,8 3,3 | < 2,0 – 3,9 2,4 | < 2,0 – 2,0 < 2,0 | < 2,0 – < 2,0 < 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,4*) | 0,16 – 0,30 0,21 | 0,18 – 0,39 0,29 | 0,17 – 0,42 0,25 | 0,18 – 0,21 0,20 | 0,10 – 0,16 0,14 | 0,10 – 0,18 0,14 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | КОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Энтерококки | КОЕ/100 см | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

III квартал 2025 г.

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 411 | 384 | 313 | 352 | 550 | 238 |
| Жесткость | °Ж | 7,0 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 7,2 | 4,0 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,48 | 0,48 | 0,28 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1(0,4*) | 0,30 | 0,33 | 0,21 | 0,17 | < 0,05 | < 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области.